PROJET DE MISE EN PLACE D'UNE INFRASTRUCTURE RÉSEAU POUR UN ÉTABLISSEMENT UNIVERSITAIRE

OBJECTIFS DU TRAVAIL

Objectif Principal

Concevoir et déployer une infrastructure réseau complète pour un établissement universitaire réparti en trois zones fonctionnelles distinctes, permettant une communication sécurisée et efficace entre tous les services.

Objectifs Spécifiques

- Segmentation logique : Créer trois zones réseau indépendantes (Classes, Administrative, Logements) avec isolation des flux

- Hiérarchisation réseau : Implémenter une architecture à trois couches (accès, distribution, cœur)

- Gestion d'adressage : Mettre en place un plan d'adressage IP cohérent et scalable

- Connectivité contrôlée : Permettre la communication interzone tout en maintenant leur indépendance

- Redondance et fiabilité : Concevoir une architecture tolérante aux pannes

- Gestion centralisée : Implémenter des services réseau centraux (DHCP, DNS)

TECHNOLOGIES UTILISÉES

Équipements Réseau

- Routeurs Cisco 2911 : Pour le routage interzones et inter-étages

- Switchs Multilayer Cisco 3560 : Pour le cœur de réseau et la distribution

- Switchs d'accès Cisco 2960 : Pour la connectivité des postes utilisateurs

- Serveurs : Pour les services DHCP et DNS

Protocoles et Technologies

- Routage statique : Pour la gestion des routes entre zones

- VLANs : Pour la segmentation logique (optionnel selon configuration)

- Spanning Tree Protocol (STP) : Pour éviter les boucles dans le réseau

- DHCP : Attribution automatique d'adresses IP

- DNS : Résolution de noms de domaine

- Sous-réseaux VLSM : Utilisation efficace de l'espace d'adressage

Logiciels

- Cisco Packet Tracer 8.x : Pour la simulation et le test de l'architecture

- IOS Cisco : Système d'exploitation des équipements réseau

INSTRUCTIONS POUR EXÉCUTER LE PROJET

Prérequis

- Matériel logiciel :

  - Cisco Packet Tracer installé (version 8.0 ou supérieure)

  - Fichier de projet fourni (.pkt)

- Connaissances requises :

  - Bases de l'adressage IP et des sous-réseaux

  - Notions de routage et de commutation

  - Familiarité avec l'interface CLI de Cisco

Étapes d'Exécution

Étape 1 : Préparation de l'environnement

- Ouvrir Cisco Packet Tracer

- Charger le fichier de topologie fourni

- Vérifier que tous les équipements sont présents :

  - 1 Routeur principal

  - 1 Switch cœur multilayer

  - 3 Switchs multilayer de zone

  - 12 Routeurs d'étages

  - 12 Switchs d'accès

  - 24 PCs

  - 2 Serveurs

Étape 2 : Configuration des équipements

Ordre recommandé de configuration :

- Routeur Principal :

text

enable

configure terminal

hostname R-PRINCIPAL

interface gigabitEthernet 0/0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

- Switch Cœur :

text

enable

configure terminal

hostname SW-COEUR

interface vlan 1

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

- Switchs Multilayer de zones (répéter pour Classes, Admin, Logements) :

text

enable

configure terminal

hostname SW-CLASSES

interface fastEthernet 0/5

no switchport

ip address 10.0.1.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

- Routeurs d'étages (configurer selon le plan d'adressage) :

text

enable

configure terminal

hostname R-B1-E1-CLASSES

interface gigabitEthernet 0/1

ip address 192.168.100.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.2

end

copy running-config startup-config

- Serveurs :

  - Serveur DHCP : Configurer les pools pour chaque réseau

  - Serveur DNS : Définir l'adresse 192.168.99.11

- PCs :

  - Attribuer les IPs statiques selon le plan

  - Vérifier les passerelles et DNS

Étape 3 : Configuration du routage

- Sur le Routeur Principal, ajouter les routes statiques :

text

configure terminal

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.1.2

ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 10.0.1.2

... (pour tous les réseaux)

end

- Sur chaque Switch Multilayer, ajouter la route par défaut :

text

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [IP_du_switch_coeur]

Étape 4 : Tests de validation

Séquence de tests recommandée :

- Test de base :

text

Sur chaque PC : ping [passerelle_locale]

Exemple : ping 192.168.10.1

- Test intra-zone :

text

PC Zone Classes Etage 1 : ping 192.168.11.10

- Test inter-zones :

text

PC Zone Classes : ping 192.168.20.10

- Test des services :

text

ping 192.168.99.10  (serveur DHCP)

ping 192.168.99.11  (serveur DNS)

Étape 5 : Vérifications finales

- Vérifier la table de routage sur chaque équipement :

text

show ip route

- Vérifier l'état des interfaces :

text

show ip interface brief

- Vérifier la configuration courante :

text

show running-config

Dépannage Rapide

- Si un ping échoue, vérifier dans l'ordre :

  - Câblage et état des interfaces (no shutdown)

  - Adresses IP et masques de sous-réseau

  - Routes dans les tables de routage

  - ACLs ou filtres éventuels

Sauvegarde des Configurations

Après chaque configuration réussie :

text

copy running-config startup-config

Remarques Importantes

- Temps de convergence : Attendre 30-60 secondes après les modifications

- Ordre de configuration : Respecter l'ordre hiérarchique (cœur → distribution → accès)

- Documentation : Noter toutes les adresses IP attribuées

- Tests incrémentiels : Tester après chaque étape de configuration

Ce projet démontre une architecture réseau d'entreprise typique, scalable et maintenable, répondant aux besoins d'un établissement universitaire moderne.